1

3

2

Vgradili smo vam novi vodomer ELECTO SONIC. Vodomer vam bo izmeril porabo pitne vode, trenutni pretok in smer vode skozi vodomer. Novi vodomer se od starega razlikuje po tem, da porabljeno vodo lahko odčitate na digitalni številčnici,  mi pa lahko odčitavamo stanje na vodomeru tudi na daljavo.

Spodaj smo vam opisali, kako lahko odčitate vašo porabo in kaj pomenijo različne ikone na LCD zaslonu.

- Pokrov

- LCD zaslon

- Serijska številka vodomera

LCD zaslon

LCD zaslon ima 9 števk, ki ciklično prikazujejo podatke o porabi vode, trenutnem pretoku in morebitna prisotna opozorila. Podatki se prikazujejo v naslednjem zaporedju:

- 60 sekund: Glavni zaslon

- 12 sekund: Arhivski odčitki (ikona koledar)

- 12 sekund: Preizkus zaslona in različica vdelane programske opreme.

| Ikona | Opis | Ikona | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preizkus Ikona se prikaže med testnim načinom, kadar je vodomer na merilni napravi |  | Baterija Ikona se prikaže, ko se približuje konec življenjske dobe baterije ali ko napetost pade pod min vrednost |
|  | Napaka Ikona se prikaže v primeru opozoril ali napake |  | Indikator brez pretoka Ikona se prikaže, če zadnjih 30 dni ni bilo porabe vode |
|  | Antena prenos Signalizira radijski prenos ali aktiviran radio |  | Puščanje Ikona se prikaže, če voda teče 48 h brez prekinitve (Npr. WC kotliček, ki pušča...) |
|  | Koledar Ikona se prikaže, pri prikazu porabe vode iz arhiva vodomera |  | Povratni pretok Ikona se prikaže, ko voda skozi vodomer teče nazaj |
|  | Indikator smeri pretoka Indikator prikazuje smer pretoka vode skozi vodomer: v smeri urinega kazalca za naprej in v nasprotni smeri urinega kazalca za nazaj |  |  |

Odčitavanje porabe vode (volumna) v m3:

Izmerjeni volumen vode ali porabljena voda v m3 se prikazuje v intervalu, ki traja 60sek: 4×(12sek+3sek).

Levo od decimalne pike so m3,

desno so litri

Izmerjeni volumen, ki ima enoto m3 , se prikaže za 12 sekund.

- Pretok, ki ima enoto m3/h se prikaže za 3 sekunde.

- Cikel prikazovanja se zaporedno ponovi 4-krat

- Primer beremo kot: 7,487 m3 ali 7.487,00 litrov

Glavni zaslon se

4× ponovi (60 sek)

84 sek

| Volumen |  | 12 sek |
| --- | --- | --- |
| Pretok |  | 3 sek |
| Datum periodičnega odčitka 1 |  | 3 sek |
| Periodični odčitek 1 (zadnji dan v letu) |  | 3 sek |
| Datum periodičnega odčitka 2 |  | 3 sek |
| Periodični odčitek 2 (zadnji dan v mesecu) |  | 3 sek |
| Test zaslona |  | 3 sek |
| Prazen zaslon |  | 3 sek |
| Različica prog. opeme |  | 3 sek |
| CRC vdelane prog. opreme |  | 3 sek |